Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
	          УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
 от Ивайло Любомиров Йорданов в качеството си на Главен директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“, със седалище и адрес на управление:                                                               гр. София 1309, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21
Уведомяваме Ви, че ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ (ГДИН) има следното инвестиционно предложение:
”ИЗГРАЖДАНЕ НА ПИЛОТЕН ЗАТВОР СВЪРЗАН С ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕХОДНО ОТДЕЛЕНИЕ (HALF WAY HOUSE)” в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил.
Въведение

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е бенефициент по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Целите на проекта са насочени към подобряване на корекционната система чрез изграждане на „пилотен затвор“, преходно отделение и учебен център, осъвременяване на концепцията за обучение на персонал и изграждане на организация, базирана на знанието, подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода и засилване на социалните им компетентности за намаляване на рецидива, и засилване на синергията и сътрудничеството със заинтересованите страни и гражданското общество за подобряване на последващата грижа за лишените от свобода след тяхното освобождаване.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:              
             Проектът за ПИЛОТЕН ЗАТВОР СВЪРЗАН С ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕХОДНО ОТДЕЛЕНИЕ предвижда обособяването на две зони, по отношение на сигурността, разпределени в два етапа на строителство, върху част от площадката на съществуващата база на затвора в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил. Етапността на изграждане е свързана и с етапност на изграждане на прилежащите към съответните сгради инфраструктура и вертикална планировка.


ПЪРВАТА ЗОНА - с повишено ниво на наблюдение и охрана включва следните обекти за нуждите на лишените от свобода и на служителите:

• Нова сграда на администрацията на затвора;
• Нов корпус на затвора, с 200 двойни килии за 400 лишени от свобода, интегриран в един обем със специализираната администрация към него;
• Преустроена съществуващата сграда (65245.3.486.31) - стоманобетонно хале за: складове, кухня, перално, медицински и спортен център на закрито за лишените от свобода;
• Нова сграда за училище, зала и библиотека за лишените от свобода;
• Преустроена съществуващата сграда (65245.3.486.26; 65245.3.486.27 и 65245.3.486.28) - стоманобетонно хале за производствени нужди, осигуряващо заетост и обучение на лишените от свобода; 
• Нов параклис;
• Преустроена спортна част за спорт на открито; 

            ВТОРАТА ЗОНА, разположена в източната част на площадката, е с по-облекчен режим на охрана, и включва следните обекти:

• Нова сграда център за обучение на персонала и служители; 

· Преустроена съществуваща стоманобетонна сграда - за хотелска част към центъра за обучение на персонала и служители; 

· Нова сграда за преходно отделение за лишени от свобода, както и площадки за изграждане на нови такива;

· Преустроена съществуваща стоманобетонна сграда в социален център;

· Новa спортнa площадкa за спорт на открито за обучаващите се в центъра; 

· Паркинг за обучаващи се, персонал на центъра и посетители; 


Цялата зона е оградена с метална ажурна ограда, като входът към нея от пътя се контролира от отделен КПП. 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Съгласно скица № 65245.3.486, ПИ с идентификатор 65245.3.486 се намира  в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил, целия е с площ от 151 969 кв.м. и е застроен с 52 бр. сгради, описани в Акт за публична държавна собственост № 1060 от 15 януари 2008г. 


ПЪРВАТА ЗОНА е разположена в западната част на проектната площадка и е отделена с масивна стоманобетонна стена с височина 6 м. и метална ограда, разположени на разстояние от 4 м. и полоса от 3,5 м. Предвидено е КПП при входа на зоната и разделяне на различните пространства вътре в зоната с метални мрежи с височина 3,5 м., с портали. Извън периметъра на оградата, в непосредствен контакт с пътя, е предвиден паркинг за посетители и служители на затвора. 


ВТОРАТА ЗОНА, разположена в източната част на площадката, е с по-облекчен режим на охрана; 


Цялата зона е оградена с метална ажурна ограда, като входът към нея от пътя се контролира от отделен КПП. 

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площ на имота - 151 969 м2 

Пощите на новопроектираните сгради и на съществуващите сгради за реконструкция и преустройство са показани в таблицата: 
№
ПОДОБЕКТ
ЗП /м2/
РЗП /м2/
1
КОРПУС НА ЗАТВОР 
2,520.54
7,702.40
2
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
476.61
974.53
3
ТОПЛА ВРЪЗКА 
215.00
215.00
4
УЧИЛИЩЕ, ЗАЛА И БИБЛИОТЕКА 
447.55
900.90
5
ПАРАКЛИС 
12.80
12.80
6
ПРЕХОДНО ОТДЕЛЕНИЕ (HALF WAY HOUSE) 
563.16
1,130.23
7
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
749.54
2,656.97
8
КПП - 1 вход
40.00
40.00
9
КПП - 2 вход
40.00
40.00
ОБЩО НОВИ СГРАДИ:
4,985.20
13,592.83
№
ПОДОБЕКТ
ЗП /м2/
РЗП /м2/
1
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА 
2,539.00
2,539.00
2
ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТИЛНИЦИ 
1,175.00
1,175.00
3
ХОТЕЛСКА ЧАСТ КЪМ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
873.00
3,492.00
4
СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР 
271.00
0.00
ОБЩО СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ:
4,858.00
7,206.00
Ситуационно решение ПЪРВА ЗОНА
Всички елементи на ПЪРВАТА ЗОНА функционират в неразривно цяло.  


Лишените от свобода, настанени в новия корпус, са в контролиран контакт с другите елементи на зоната: 
· ползват магазин и спортен център на закрито в западната част на зоната;

· могат да работят в производствените работилници в югозападната част на двора; 

· спортнaтa зонa на открито се състой от многофинкционално игрище за футбол, баскетбол или волейбол; 

· училище, зала и библиотека - в източната; 

· параклиса в южната част;
· и се свързват посредством топла връзка, със сградата на администрацията, разположена в северната част, където се осъществява приема, свижданията и адвокатските свиждания.

Обемите на четирите крила на новия корпус “ограждат” 3 двора за излизане на открито и разходки, като всеки от тях е ограден с ажурна ограда с височина 3,5 м. завършваща с концертина. Към дворовете за разходки ще бъдат разположени и лафки за закупуване на основни продукти и материали. Предвидени са всички необходими обслужващи улици за зареждане, прием на лишени от свобода и противопожарни нужди.


Оградата на затвора се състой от няколко основни компонента, разположени отвън навътре както следва:

· масивна стоманобетонна стена, висока 6 м. съставена от сглобяеми стоманобетонни панели, замонолитени върху ивични фундаменти, следващи прилежащия терен;

· път с ширина 4 м.; 

· ажурна ограда с височина 4 м.;

· полоса с широна  3,5 м.;


В северозападната част на двора ще бъде изградена площадка за разполагане на трафопост и генератори за осигуряване на алтернативно захранване.


Всички маркирани в жълто постройки са предвидени за разрушаване, поради лошо състояние или конфликтно разположение спрямо новото застрояване.

Ситуационно решение ВТОРА ЗОНА
Основните елементи на втората зона са: 

•
нова сграда център за обучение на персонала и служители; 

•
преустроена сграда за хотел;

•
нова сграда за преходно отделение за лишени от свобода - “halfway house”;
•
преустроена сграда в социален център;
              Търсено е логичното обвързване на новия център за обучение и съществуващата сграда, която се преустройва за хотел обслужващ центъра. Поставянето им в една ос, като логично продължение и свързване на двата обема, позволява центъра за обучение да се третира като два отделни елемента свързани от богато остъклен, осветен и озеленен атриум - пространствата на залите за обучение и самоподготовка като продължение на съществуващата сграда в южната част на парцела, от една страна и обема на лекционната зала, от друга, логично “обърнат” по координатната система на съществуващата траспортна инфраструктура и плац, поставящ основната ос на пешеходно придвижване свързваща центъра със сградата за преходно отделение в северната част. 


Разполагането на “halfway house” (преходно отделение) в северната част на зоната, позволява да се появят още две “свободни” площадки за бъдещо разширение с подобно застрояване, които да имат своето логично обвързано място в цялата застройка.


Благодарение на свързването на двете координатни системи - на съществуващата сграда, в южната част и на основната пешеходна и транспортна ос на север, атриумът добива контекстно съдържание и позволява “разширяване” и “свиване” на интериорното пространство на центъра, допринасящо за по-добрите му естетически характеристики и максимална функционална обвързаност между “малките” елементи на функционалното задание - стаи за самоподготовка, зали за обучение, тренировъчни зали, с “големите” и различни елементи - лекционната зала за семинари и обучения и залите за групова работа, които са в директен контакт с пространството на паркинга и са своеобразно “посрещане” на посетителите на центъра и на комплекса като цяло.


Социалният център ще се намира в преустроена съществуваща сграда в северната част на зоната, непосредствено до входа контролиран от КПП. 

В центъра на зоната се намира стар басейн, който ще бъде реконструиран за противопожарен резервоар. 


В западна посока от него е разположена спортна площадка с многофункционално игрище за футбол, баскетбол и волейбол.  


Предвидена е обслужваща улица за зареждане на сградите за преходни отделения, както и улица към паркинга за посетители, учебния център и хотела. Всички улици отговарят на изискванията за противопожарни пътища и завършват с обръщала.

Подобект КОРПУС НА ЗАТВОР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Новият корпус се намира в западната част на площадката и представлява кръстовидна постройка, ориентирана приблизително по световните посоки. Към нея ще бъдат обособени три двора за разходки на лишени от свобода, като във всеки един от тях ще има покритие за разходка и почивка при неблагоприятни метеорологични условия и лафка за продукти. Дворовете ще бъдат оградени с метална ограда с височина 3.5м завършваща с концертина. От северозападната страна ще бъде изградена Топла връзка със сградата на Общата администрация.
Проектиран  е съобразно с решенията на съвременните норвежки затвори. Пространствата за двойните стаи са разделени на четири крила по три етажа, ориентирани приблизително по световните посоки в ортогоналната система определена от Многофунционалната съществуваща обслужваща сграда от запад. 


Осигурен е непосредствен пешеходен контакт с всички сгради в зоната. Предвидено е изграждането на необходимия за противопожарни нужди и зареждане на обекти път, достигащ до всички сгради и открити пространства в зоната.


Сградата е трета категория буква ”в” съгласно Чл. 6 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г
Подобект ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Сградата на Общата администрация се намира северно от новия затворнически корпус. Отделена е от зоната на корпуса с ограда, с директен достъп до нея на посетители без да смущава нормалната организиация и работа на затвора. Ориентирана е в същата координатна система като затвора и Многофункционалната сграда от запад. В сградата, освен помещенията за необходимия административен персонал, ще се осигурят и помещения за прием на нови лишени от свобода, адвокатско свиждане и помещения за свиждания с посетители. Сградата е на два етажа, като вторият етаж е само за персонал на затвора. Входа за посетители и персонал е в северозападния край на сградата, а в югоизточния и югозападния са предвидени входове за приемане на затворници. От източната страна на сградата е предвидена малка детска площадка, която да обслужва посетители с деца. Транспорта на затворници до сградата ще се осъществява по прилежащия от север и изток обслужващ път. 

Сградата е пета категория буква ”а” съгласно Чл. 10 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.

Подобект ТОПЛА ВРЪЗКА 

Топлата връзка се намира западно от Общата администрация и корпуса на затвора. Тя ще служи за трансфера на затворници и персонал между двете сгради. Сградата е на един етаж и предствалява коридор, по който се свързват Общата администрация и корпуса на затвора. Входовете и изходите се осъществяват на ниво терен, за осигуряване на обща достъпност на средата. Площта на топлата връзка е 186.62 м2.

Обектът ще е пета категория буква ”в”, съгласно Чл. 10 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.

Подобект УЧИЛИЩЕ, ЗАЛА И БИБЛИОТЕКА 
Сградата за училище, зала и библиотека се намира на изток от новия корпус за лишени от свобода и е в същата координатна система като затвора. Тя ще обслужва нуждите на лишените от свобода, настанени в новия корпус. Сградата е решена на два етажа, като осигурява всички необходими помещения за нормалното и функциониране като училище. Тя разполага с 5 класни стаи, за 12 ученика всяка и три специализирани кабинета. Пред сградата е осигурено пространство за училищен двор, с беседка за почивка. Около целия двор е предвидена ограда. 
Сградата е пета категория буква ”а” съгласно Чл. 10 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.
Подобект МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА 
Съществуващата сграда с идентификатор 65245.3.486.31, предвидена за преустройство в многофункционална сграда, се намира западно от корпуса на затвора и е ориентирана в същата координатна система.


Сградата е четвърта категория буква ”б” съгласно Чл. 8 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.
Проектното решение цели преустройството на съществуващата сграда в многофункционална, която да обслужва новия корпус на затвора. За тази цел в нея са предвидени следните функционални зони:

· Медицински център с вход от югозапад. 

· Перално помещение с вход от югоизток. 

· Кухня с вход от югоизток. Тя ще може да приготвя 500 порции храна по три пъти на ден.

· Столова за надзорния състав с вход от югоизток.

· Спортна зала с вход от югоизток

· Котелно помещение  с вход от северозапад.
Подобект ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТИЛНИЦИ 
Сграда с идентификатор 65245.3.486.26,27,28, предвидена за преустройство в производствени работилници, се намира в югозападния край на охраняемата зона на пилотния затвор. 


Сградата е пета категория буква ”б” съгласно Чл. 10 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.
Проектното решение цели разделянето на съществуващото стоманобетонно хале на две производствени работилници, обслужващи корпуса на затвора, които работят самостоятелно и независимо една от друга. Тяхното предназначение е да осигурят достатъчно работни места за лишените от свобода имащи правото да работят. 

Подобект ПАРАКЛИС 

Сградата на параклиса  се намира на юг от новия корпус за лишени от свобода. Храма е предназачен за лишените от свобода на територията на комплекса. 


Сградата е пета категория буква ”а” съгласно Чл. 10 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.

Подобект КПП 
Непосредствено след входа в оградата по северната граница, ще бъде разположен КПП. С него ще се осигурява необходимия контрол, на входа и изхода от затвора, на хора и МПС-та. 


Предвижда се КПП-то да е готов елемент - контейнер, който да бъде поставен върху предварително подготвена площадка, с всички необходими довеждащи и отвеждащи инсталации.

Подобект ОГРАДА И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО - ЗАТВОР 

Около целия затвор ще бъде изградена система от рестриктивни съоръжения, снабдени със съвременна сигнално-охранителна техника. От вън на вътре те са следните:

•
Външна стоманобетонова стена с височина 6м. Тя ще бъде от готови стоманобетонни панели, които ще бъдат поставени и замонолитени в ивичен фундамент по цялата периферия. 

•
Път с широчина 4м. Той ще бъде от обратен насип от почви.

•
Метална ажурна ограда с височина 4м., завършваща с концертина.

•
Полуса с широчина 3,5м. от пясък. 

Подобект ПРЕХОДНО ОТДЕЛЕНИЕ (HALF WAY HOUSE) 

Сградата на преходното отделение се намира извън строго охраняемата зона на корпуса на затвора, но в охраняемата зона на комплекса. Сградата е решена “Г” образно в план, около дворно пространство, с разположени в него кът за игра и почивка. Преходното отделение служи за настаняване на лица лишени от свобода, с изтичащи присъди, с цел адаптация към условията на живот извън затвора. То представлява общежитие със стаи за самостоятелно настаняване и споделени помещения като дневна, кухня, трапезария и др. 

Сградата е пета категория буква ”а” съгласно Чл. 10 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.

Подобект УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
Новият Учебен център ще бъде разположен в югоизточния край на парцела. Той е разделен на два основни обема:

· учебно-административен корпус, продължение на съществуващата сграда за хотелско настаняване
· обем със зални пространтства в североизточната част на сградата. 

              Северно от сградата е разположен паркинг за посетители и служители, с капацитет за 50 автомобила.Функционално сградата е разделена две части, с връзки между тях - учебно административен корпус и обем със зални пространства. Във височина, функцонално сградата е разделена на четири нива, като заради наклонения терен, приземния етаж от юг, се “вкопава” от север. 
Сградата е четвърта категория буква ”б” съгласно Чл. 8 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.

Подобект ХОТЕЛСКА ЧАСТ КЪМ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
Сградата с идентификатор 65245.3.486.44, предвидена за реконструкция и преустройство в хотелска част към учебния център, се намира в югоизточния край на имота, непосредствено до учебния център. Представлява дълга четириетажна, масивна сграда със стоманобетонна конструкция. Един от етажите е полувкопан. Покривът на сградата е студен плосък покрив – с въздушно вентилируемо пространство.


Северно от сградата са разположени игрища за спорт и рекреация на отрито за обитателите. Паркингът, северно от учебния център, ще обслужва и хотелскта част. От южната страна на сградата преминава обслужващ път за зареждане и противопожарни нужди, завършващ с обръщало, за автомобили и пожарни коли.


Сградата е четвърта категория буква ”б” съгласно Чл. 8 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.
Проекта предвижда запазване на основните подходи към сградата. Функционално сградата е разделена на две основни зони – зона със спални помещения и зона за групови мероприятия. 

Подобект СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР
Съществуващата сграда с идентификатор 65245.3.486.49, предвидена за преустройство в Сграда за социални дейности, се намира в североизточната част на втората зона, в непосредствена близост до входа с КПП. В план има правоъгълна форма, с дългата си ос е разположена в посока Югоизток – Северозапад. Представлява масивна постройка от стоманобетонна конструкция с един полуподземен и два надземни етажа.

Сградата е четвърта категория буква ”б” съгласно Чл. 8 от Наредба №1 от 30 Юли 2003г.

Проектът цели да се преустрои съществуващата сграда в Социален център, осигуряващ възможност за работа с лишените от свобода, за по бързо и адекватно интегриране, обратно в обществото. 
Подобект КПП - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
Непосредствено след входа в оградата по северната граница, ще бъде разположен КПП. С него ще се осигурява необходимия контрол, на входа и изхода от тази зона в имота, на хора и МПС-та. 

Подобект  ОГРАДА И ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР 
Около цялата зона ще бъде изградена метална ажурна ограда разположена върху стоманобетонов цокъл.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

На основание чл.140, ал.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) е издадена Виза за проектиране №25/23.04.2020г. от главен архитект на Община Дупница. 
4. Местоположение:

Съгласно скица № 65245.3.486, ПИ с идентификатор 65245.3.486 се намира  в с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил, целия е с площ от 151 969 кв.м. и е застроен с 52 бр. сгради, описани в Акт за публична държавна собственост № 1060 от 15 януари 2008г. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Част от съществуващите функциониращи сгради в имота са захранени с вода с питейни качества от съществуващ уличен водопровод на ВиК мрежата на с.Самораново.
Предвижда се допълнително захранване с вода с питейни качества от съществуващ уличен водопровод Е80 на с.Самораново - съгласно изходни данни за проектиране от ВиК Дупница. Предвид указателното писмо от ВиК Дупница е предвиден резервоар за вода с питейни качества-авариен(100м3), в случаите на нарушено водоподаване от амортизирания уличен водопровод. 
Предвид недостига на вода в съществуващата улична мрежа, за обезпечаване на противопожарните нужди за имота се предвижда изграждане на собствен сондажен кладенец. Обекта ще бъде захранен с електричество от съществуващата електрическа мрежа. 
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството, и предвиждания за тяхното третиране:

Предвижданията за третиране на строителните отпадъци са подробно описани и указани в изготвен План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) част от инвестиционния проект, в който са предвидени дейности по подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване в обратни насипи, а неоползотворените ще се транспортират до предвидено от община Дупница депо за строителни отпадъци (СО).
След построяването по време на експлоатацията ще бъдат генерирани единствено битови отпадъци. Всички битови отпадъци по време на експлоатацията ще се събират в специални контейнери и ще се извозват от сметосъбиращата фирма в района.
9. Отпадъчни води:

Дъждовна канализация:
Основен приемник на отпадъчнитените дъждовни води от площадката е прилежащото в имота дере. Разглежданата площ в хектари е 1,864ha. Тя включва покривите на съществуващите и новопроектирани сгради, както и прилежащите алеи и игрища, които не се оттичат към зелени площи.

Предвижда се отвеждането да стане чрез изграждане на 1690м площадкова дъждовна канализация, като водите ще се улавят от дъждоприемни шахти. Дъждоприемните канали и шахти са в съответствие с проектната нивелета на настилката. Съобразени са с потока на повърхностните води, така че да не затрудняват движението и да осигуряват равномерно отводняване. 
Битова канализация:
Предвижда всички формирани битови коичества, а именно да бъдат отведени към ЛПСОВ (Локална Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води). Избрана е модулна пречиствателна станция от готов тип с възможност за етапно изпълнение. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ, ще се отведът в полиетиленов резервоар за поливни и измивни нужди.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не се очакват.
 

	


